厦门技师学院校园实训室技防设施增补报价表

- 校园实训室技防设施增补分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 品牌型号 | 参数要求 | 70 | 台 |  |  |
|  |  | 浙江大华 DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABDE | - 1.具有400万像素CMOS传感器；靶面尺寸1/1.8英寸，内置麦克风，内置GPU芯片。 - 2.最大分辨率2688x1520。 - 3.在2688x1520 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出时，清晰度不小于1500TVL。 - 4.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 - 5.可通过1E浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查 - 6.支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马进行设置。 - 7.智能方案无缝切换功能检查：设置各智能方案配置切换，切换过程无需重启设备。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查 - 8.支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 - 9.支持语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，播放次数可设置为1~10次，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查 - 10.音视频传输加密功能检验：设备可对音视频码流加密传输。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查 - 11.最低照度检验:彩色:≤0.0002lx(AGCON、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.0001lx(AGCON、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓);。 - 12.欠压/过压检测功能检验：设备可检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或播放报警提示音进行报警。 - 13.具有1个RJ45网络接口、摄像机采用POE供电。 |  |  |  |  |
|  |  | 海康威视DS-2CD7A47AI-ZA | 1.分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 3.内置2个麦克风、1个扬声器，内置2颗白光灯（1颗远光灯、1颗近光灯）。 4.镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。 5.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查 6.最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，宽动态能力不小于120dB。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。信噪比不小于58dB。在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 7.支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。 - 8.固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查。 - 9.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查 - 10.支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查 - 11.在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 - 12.支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 - 13.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |  |  |  |  |
|  |  | 宇视IPC-E244-FW | 1.采用≥400万像素1/1.8"CMOS图像传感器，镜头焦距：2.8~12mm，电动变焦。 2.内置Mic、内置扬声器；具有不少于音频1入1出接口、告警1入1出接口、1个10M/100M自适应网口；支持POE供电。 3.最低照度：彩色：0.0005lux，黑色：0.0001 lux。宽动态范围：≥120dB；水平中心分辨力：≥1400TVL。 5.支持智能双光，支持白光模式、红外模式、双光模式三种联动报警模式。 6.具有宽动态自动切换功能：在IE浏览器下，样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查 7.具有双向语音对讲和单向语音广播功能； 8.具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图；可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查 - 9.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查 - 10.摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密。要求提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告进行佐证，检测报告须具有检测机构资质标识并盖有检验检测专用章，原件备查 11.设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。 12.电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备应能正常工作。 13.防护等级：≥IP66。 |  |  |  |  |
| 2 | 前端辅助材料 | 1.光纤收发器11对（单模单纤，1310nm发射，100/1000Mbps,1*RJ45+SC，20km，独立式，标配电源） 2.摄像机支架70个（尺寸为204.0*58.0*80.0mm、铝合金材质，最大承重1.0kg、支持壁装（旋转角度范围：水平0°~360°、竖直：-30°~0°），适用M型/K型/B型/D型/F型枪 3.室外监控立杆：高度3.5米，下直径140cm，上直径76cm，壁厚4mm，地垄：14圆钢，高47公分，4根螺杆，钢材采用Q235碳素钢,，主杆一次性焊接成型无接头配备鸭嘴支架。 4.设备箱11个（500*600*200不锈钢材质，具有室外防功水功能） 5.摄像机加长监控横臂12根（加厚镀锌管烤漆防腐工艺长度1.2米抱箍套件固定含鸭嘴支架） 6.分光器11个 7.8口千兆 poe交换机11台。 |  | 1 | 批 |  |  |
| 3 | 非屏蔽六类网络线缆 | 1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。 2.用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输，支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。 3.中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。 4.精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减小了近端串扰损耗（NEXT）。 5.线缆采用Reelex技术包装，有效防止扭转、缠结。 6.绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。 7.绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。 8.电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。 9.绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000。 10）305米 |  | 55 | 箱 |  |  |
| 4 | 电源线 | RVV3*2.5 78/0.2BC绝缘最薄点0.62标称8平均0.85绝缘外径3.5护套厚度最薄点0.75标签1.0平均1.05成品外径最小9.2最大11.420゜C时最大直流电阻Ω/km7.9870゜C时最小绝缘电阻Ω/km0.009 |  | 2000 | 米 |  |  |
| 5 | 4芯光纤 | - ①.允许弯曲半径：敷设时20倍缆径、工作时10倍缆径。②.允许拉力(N)：长期：800/短期：2500。③.允许侧压力(N/100mm):长期：800/短期：2500。④.使用条件：使用温度（℃): -40～+60。⑤.光纤型号：62.5/125um、 50/125um、 9/125um、 G652/G655。⑥.抗冲击力(g)：800、3次H=1m。⑦.光缆重量(Kg/Km)：80～130。⑧.光缆外径(mm)：3～11.2。⑨.光纤数量（芯）：2～12 |  | 1600 | 米 |  |  |
| 6 | PVC管 | 中型25/32/50管 |  | 2800 | 米 |  |  |
| 7 | 项目建设要求： 前端摄像机、网络交换机与传输线路，全部采用POE供电模式，并接入校园网，实现统一存储集中控制，为监控中心提供图像数据，通过六类非屏蔽网线与前端设备进行数据传输与设备供电，电源光纤接入至崇技6号楼1楼弱电间，汇聚至汇聚交换机上联至校园网，实现数据统一存储集中管理，电源及传输线路要求穿管埋地铺设，管线埋地深度不得少于100cm，并采取可靠的防水、防腐措施保护线路。（辅材由供应商一并提供） 建设详情： - 1.崇技6建工实训场（建筑装饰，建筑大棚，建筑实训）新增16台摄像机（含租用脚手架高空作业光纤熔纤安装调试费用） 2.崇技6园林实训场 新增10台摄像机，2根立杆（含监控立杆安装及挖沟填埋光纤熔纤安装调试费用） 3.崇技5车辆实训场 新增10台摄像机（含租用脚手架高空作业安装调试费用） 4.崇文1建筑实训室 新增2 台摄像机（含高空作业安装调试费用） 5.原崇毅路2号杆移位至崇技6建筑实训场入口（含监控立杆拆除移位安装及挖沟填埋光纤熔纤安装调试费用） 6.原崇毅路3号杆线路改造（含线路改造及挖沟填埋光纤熔纤安装调试费用） 7.原崇技6建筑实训场内立杆线路改造（含线路改造及挖沟填埋光纤熔纤安装调试费用） 8.崇技4号楼C座靠中水站楼梯口处增加1台摄像机。 9.崇毅楼一楼大厅增加3台摄像机，顶楼增加3台摄像机。 10.崇文2号楼顶楼增加2台摄像机。 11.乐居楼顶楼增加3台摄像机。 12.环校东路道路增加11台摄像机（含线路改造及挖沟填埋光纤熔纤安装调试费用） 13.孔子像路口增加2台摄像机，2根横臂 14.竞技西路2号杆移位改造（含监控立杆拆除移位安装及挖沟填埋光纤熔纤安装调试费用） 15.乐居楼侧停车场增加2台摄像机 16.崇德路食品安全快检室门口增加2台摄像机。 17.和居1-5号楼前门124后门112位置增加加长横臂支架（合计10根含安装调试） 18.新路段（未命名）增加3各摄像头，2根立杆（含监控立杆安装及挖沟填埋光纤熔纤安装调试费用） |  |  | 1 | 项 |  |  |

- 总报价表

| 序号 | 服务名称 | 数 量 | 单位 | 总报价（小写 单位：元） | 总报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园实训室技防设施增补 | 1 | 项 |  |  |

注：1、本次报价控制价为：100000元。

2、上述货物中的70台网络摄像机，响应供应商可选择三种品牌型号之一进行投标，所选品牌型号的网络摄像机需满足对应的参数要求，其中部分参数要求报价人需要提交相关项中所要求提供的证明材料，供应商对上述产品的货物技术参数条款存在不满足、负偏离或未响应的条款数量≥3项，视为未实质性响应文件要求，其响应无效。

3、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：