厦门技师学院液晶模组光学测试仪购置项目报价表

- 一、液晶模组光学测试仪购置项目采购货物及技术参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色彩分析仪 | 4 | 套 | - 1、仪器主体 - 1)传感器类型：硅光电池+XYZ滤光片 - 2)测试口径：13mm（供应商中标后需要匹配采购方教学使用要求进行测试口径开发更新，测试口径要求＞13mm或＜13mm） - 3)工作范围温度：-20℃~+85℃ - 4)A/D位数：24bit。 - 5)显示范围：0.00001~100,000cd/m^2 - 6)亮度范围：0.001~50,000cd/m^2 - 7)亮度精度：0.001~5cd/m^2:±3%；≥5cd/m^2:±2% - 8)亮度重复性：0.1~5cd/m^2:1%； ≥5cd/m^2:0.1% - 9)色度精度：0.1~5cd/m^2:±0.005； ≥5cd/m^2:±0.002 - 10)色度重复性：0.1~5cd/m^2:±0.0004； ≥5cd/m^2:±0.0002 - 11)色温精度：±200K - 12)闪烁(FMA)精度：±2% - 13)闪烁(FMA)重复性：±1% - 14)闪烁(JEITA)测量范围：≥10cd/m^2，0.25~256Hz - 15)闪烁(JEITA)精度：±0.4dB - 16)闪烁(JEITA)重复性：0.15dB - 17)Lxy测试速度：≤0.1cd/m^2：1/sec；0.1~5cd/m^2：5/sec；≥10cd/m^2：20/sec - 18)闪烁测试速度：10/sec(1024Hz采样速度) - 19)传输接口：串口/USB - 20)第三方软件接口：串口指令 - 21)供电方式：USB5V直接供电 - 2、标配软件 - 1)数据测试及显示：L,x,y,u,v,CCT,X,Y,Z。 - 2)数据复制及保存功能。 - 3)用户校准功能。 - 3、辅助教学 - 1） 测试设备及标配软件培训资料 - 2）测试设备使用说明书 - 3）标配软件使用说明书 - 4）安装调试方案 - 5）光电技术应用、液晶模组制造等课程适配教学资源（包括但不限于课程相关课件、教学视频等资源） |  |  |

- 二、总报价表

| 序号 | 项目名称 | 总报价（小写 单位：元） | 总报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶模组光学测试仪购置 |  |  |

注：1、本次报价控制价为：156000元。

- 供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：