厦门技师学院金砖楼407实训室雕刻机购置项目报价表

- 一、金砖楼407实训室雕刻机购置项目采购货物及技术参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雕刻机 | 1 | 台 | - 1、定位精度：≤±0.05毫米； - 2、变频主轴电机：≥2200且≤3000瓦； - 3、主轴最高转速：≤24000转/分； - 4、刀柄直径：ER3.175/4/6/8毫米； - 5、最高移动速度：≥15米/分； - 6、台面尺寸：1360*1300毫米±20毫米； - 7、最大行程：1200*1200*110毫米±5毫米； - 8、外型尺寸：≤1830*2160*1880毫米； - 9、电源电压：AC220±10%/50伏特/赫兹； - 10、有效加工面积：1200*1200毫米； - 11、功耗：≤6千瓦； - 12、工作台需整体铸造，无焊接点；（需要提供实物图片或者实物视频为佐证） - 13、设备可扩展浮动刀头等特殊功能； - 14、机器允许在加工过程中动态调整加工速度和落刀速度； - 15、床体制造采用高温回火处理，采用直线方轨以及进口轴承； - 16、设备采用双丝杆传动，切割断面光滑光洁；（需要提供实物图片或者实物视频为佐证） - 17、控制软件可兼容Type3/Artcam/castmate/文泰等多种CAD/CAM设计制作软件； - 18、配备3D电脑数控功能，能实现三轴线性联动，能够进行快速、平滑的三维、钻孔或异形切割、异形打孔、异形下料、镂空雕花等各种工艺； - 19、拥有断点续雕、断电恢复和加工时间预测等功能； - 20、配置自动对刀功能，可测量出材料表面原点，配置点动/步进数控功能，可以精确调整刀尖位置； - 21、设备核心动力配置及操作系统要求选用国际知名品牌原装产品； - 22、设备结构强度和刚性满足长时间连续工作的要求； - 23、设备钢结构件制造质量达到国家机床设备标准要求，外观精美无缺陷； - 24、需要与金属激光切割做无缝感应对接； - 25、提供100个亚克力雕刻文件，作为教学模板材料； |  |  |
| 2 | 吸尘器 | 1 | 台 | - 1、电机功率：1.5kw至2.2kw； - 2、风量：≥2500m/h； - 3、风速：30-35m/s； - 4、吸风口尺寸：Ф100x3mm； - 5、集尘袋：Ф480mm； - 6、产品尺寸：≤960x550x2000mm； - 7、重量：≤40kg； |  |  |
| 3 | 雕刻机配套实训耗材 | 1 | 套 | - 雕刻机刀头ER3.175/4/6/8毫米，每种型号数量≥200个，1200*1200mm亚克力雕刻板≥20块 |  |  |

- 二、总报价表

| 序号 | 项目名称 | 总报价（小写 单位：元） | 总报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金砖楼407实训室雕刻机购置 |  |  |

注：1、本次报价控制价为：105000元。

- 供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：