校园电子围栏建设简介

本次建设环校南路围栏（含环校东路和环校西路转弯衔接及延伸部分各150米）总长1500米；因早期建设围墙高度不够，导致部分学生违规翻墙进出，增加管理难度，存在安全隐患。本次拟按照“国家质量监督检验检疫总局”和“国家标准化管理委员”会发布的国家标准（GB/T29315—2012），对该段围墙进行电子围栏建设。鉴于前期已建设电子围栏系统已使用数月，防范效果初见成效。本着系统功能更加完善，防范更加全面的是建设原则，本期建设在前期电子围栏的功能基础上加入生物探测报警功能，且最终与前期电子围栏系统形成对接，提升整体安全性能，构成统一安防设施。基本建设简介如下：

一、基本功能：

触网报警功能：当人体空手或穿戴绝缘防护触碰围栏单线（拉紧/松弛）即触发报警，线上同时携带低能量脉冲高压电，对入侵者产生非伤害性电击威慑，同时触发警灯、警报、监控视频和值班室电子地图显示，具有触网（拉紧/松弛）、断线、短路、灵敏度自检、雨水探测辅助、掉电、防拆、双回路报警及信号采集，配备DC15V独立开关电源供电降低故障率。

多功能复合工作模式：系统同时具备单线触网（拉紧/松弛）报警，断线报警，短路报警，松弛报警，脉冲电击威慑等多功能复合工作模式。

二、防区设置：

建设围墙长度为1500米，以值班室为电子地图显示区，划分为30个防区，每个防区长约50米，布设2个高清摄像头。初步设定可在原有围栏基础上布防4线电子围栏，每线高度间距0.3米—0.4米，围墙总高度可增高至少1.0米—1.2米。

三、系统结构：

1.系统采用集中统一供电，探测器与主机之间采用局域网通讯方式，电源线采用RVV3*2.5多股铜线。

2.撑力支架采用33*28*2.8mm异形承力杆，304不锈钢材质，内置加强筋，长度不少于1米。含ABS绝缘子4个 ；304不锈钢万向底座2张，厚度3.5mm，安装角度0-180°可调；ABS防雨帽1个；304不锈钢锁紧螺钉若干。

3.围墙水泥柱顶部用M12不锈钢膨胀螺栓安装支架底座。底座为304不锈钢材质，厚度不低于3.0mm，满足0-180°变向要求。

4.电子围栏按间距为 20CM 并列4根能量传导电缆，电缆线径不低于2.5mm。高强度承力杆间距30米，中间挂线杆间距4米，可实现增高80cm。

5.每10米挂设反光警示标牌一块。

6.每个防区设置5个声光警报器，2个高清监控，1个避雷器，1个高频警号。

7.前端探测器通过网络连接至监控中心主机与管理平台，统一管理前端电子围栏各个防区对电子围栏各个防区远程设防/撤防/调节参数等，并实时显示各个防区工作状态/报警情况。防区报警时，周界平台联动弹出监控画面，快速准确定位入侵者位置。

四、主要功能：

1.触网报警：当人体空手或穿戴绝缘防护触摸单根生物电缆（拉紧/松弛）时立刻报警，同时输出高压脉冲电击威慑，输出报警信号（时间可调），液晶屏点亮并有报警声音提示。配套预警音响功能：对靠近电子围栏的不法份子给予高音警告。

2.断线报警：当生物电缆被剪断时立刻报警，同时输出高压脉冲电击威慑，输出报警信号（时间可调），液晶屏点亮并有报警声音提示。

3.松弛报警：当生物电缆回路短接剪断后端时，线上拉力松弛立刻报警，同时输出高压脉冲电击威慑，输出报警信号（时间可调），液晶屏点亮并有报警声音提示。

4.短路报警：当生物电缆被左右或上下短接时立刻报警，同时输出高压脉冲电击威慑，输出报警信号（时间可调），液晶屏点亮并有报警声音提示。

5.防攀爬功能：当有入侵人员踩踏终端杆绝缘子进行借力攀爬时，探测器立刻报警，同时输出高压脉冲电击威慑，输出报警信号（时间可调），液晶屏点亮并有报警声音提示。

6.多功能复合：具备单线触网报警的同时生物电缆24小时具有高压脉冲威慑输出。

7.过滤误报：当小猫、小狗、小鸟等小动物入侵触碰生物围栏时，探测器通过智能判定，自动过滤小动物入侵引起的报警信号。

五、质量要求：

1.为了保证系统完整性、可用性、业务连续性，本次电子围栏建设须接入学院周界报警系统管理，实现对电子围栏各个防区远程设防/撤防/调节参数等，并实时显示各个防区工作状态/报警情况。防区报警时，联动监控画面，快速准确定位入侵者位置，采购响应供应商应承诺无需增加额外设备即可完成上述业务功能。谈判响应供应商须对此作出书面承诺，否则视为无效谈判响应。

2.为保证其项目交付后在运行中的安全及稳定性，为保证其项目交付后产品在运行中安全及稳定性售后与服务保障，须提供产品售后服务承诺书并加盖公章

3.从项目设备交付使用至质保结束，为能及时快速响应采购人调试与维护工作，要求谈判响应供应商提供一名维保技术人员驻点学院并纳入考勤。谈判响应供应商须对此作出书面承诺，否则视为无效谈判响应。

六、交付期：

自采购结果公示后的15个日历日内提交采购人验收，供应商递交采购响应文件即视为对此已作出承诺。

七、报价表

| 序号 | 货物（服务）名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感应智能探测器 | 1、触网报警：当人体空手或穿戴绝缘防护触摸单根生物电缆时立刻报警。 ▲2、性能指标：液晶中文显示。主要报警方式为：断线、短路、触网、防拆、掉电。需提供国家认监委认可的具有CNAS或CMA资质标识的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件原件备查。 功能特性：防拆、双回路报警及信号采集；供电：AC220V 50Hz；DC12V ≤30W； 脉冲持续时间：≤0.1S；每个脉冲最大能量：5.0J（焦耳） 适用温度：-40℃～+55℃；适用相对湿度：≤95% 3、低压900-1000KV，高压5000-9999KV（行业标准不得超过10000V) 4、输出接口：TCP/IP通讯接口，DC12V报警输出接口，常开/常闭信号输出接口 5、远程控制：在监控中心可以通过控制键盘（或管理软件）对前端的生物围栏探测器进行布防/撤防、高压/低压工作模式转换等操作 6、备用电池接口：可以外接12V7AH铅酸充电蓄电池，平常主电源给蓄电池浮充电流，当主电掉电时，备电自动投入可正常工作8小时。 ▲7、提供产品IEC认证、产品保险保单等真实可查。需提供复印件原件备查。 | 30 | 台 |  |  |
| 2 | 生物感应探测主机 | ▲1、触网报警：当人体空手或穿戴绝缘防护触摸单根生物电缆（拉紧/松弛）时立刻报警。需提供国家认监委认可的具有CNAS或CMA资质标识的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件原件备查。 2、性能指标：液晶中文显示。主要报警方式为：断线、触网、拉紧、松弛、防拆、掉电。 供电：AC220V 50Hz；DC12V ≤15W； 3、输出接口：TCP/IP通讯接口，DC12V报警输出接口，常开/常闭信号输出接口 ▲4、多功能复合：单线触网报警（拉紧、松弛）检测的同时具备高压脉冲威慑输出，具备触网报警、短路报警、断线报警多种报警功能检测。需提供国家认监委认可的具有CNAS或CMA资质标识的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件原件备查。 5、远程控制：在监控中心可以通过控制键盘（或管理软件）对前端的生物围栏探测器进行布防/撤防、工作模式转换等操作 6、备用电池接口：可以外接12V7AH铅酸充电蓄电池，平常主电源给蓄电池浮充电流，当主电掉电时，备电自动投入可正常工作8小时。 ▲7、提供产品IEC认证、产品保险保单等真实可查。需提供复印件原件备查。 | 30 | 台 |  |  |
| 5 | 网络摄像机 | 1.具有≥1/1.8英寸CMOS传感器；像素≥400万；分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps, 不小于1500TVL； 2.最低照度彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001 lx； 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJIPEG设置选项:可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile； 3.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换 ▲4.可通过IE浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启 红外灯和白光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭；需提供国家认监委认可的具有CNAS或CMA资质标识的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件原件备查 5.可通过IE浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能,开后该功能后,当检测到人脸质量达到设定质童阈值时,可自动进行人脸抓拍 6.当智能行为分析设置为绊线入侵或区域入侵时，可通过IE浏览器或客户端软件设置触发方向为单向（方向可设置）和双向 7.支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，播放次数可设置为1～10次，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设 ▲8.支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当检测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、 戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；需提供国家认监委认可的具有CNAS或CMA资质标识的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件原件备查 9.支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 ▲10.开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，设备可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置；需提供国家认监委认可的具有CNAS或CMA资质标识的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件原件备查 | 60 | 台 |  |  |
| 6 | 结构化摄像机 | - 全景细节都采用1/1.2英寸CMOS传感器； - 枪球一体化设计，兼顾全景与细节，既能看全也能看清；支持双云台，设备具备全景、细节两个通道且都支持远程转动调节位置，灵活布控； - 细节相机支持5倍光学变倍，16倍数字变倍； ▲4、主码流视频分辨率支持3840×2160、50帧/秒；需提供国家认监委认可的具有CNAS或CMA资质标识的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件原件备查。 5、支持手动或自动启动雨刷功能，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止； 6、支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效； ▲7、设备可输出全景画面和细节画面，所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置；需提供国家认监委认可的具有CNAS或CMA资质标识的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件原件备查。 ▲8、全景摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度：-15°~50°；细节摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度：-35°~180°，自动翻转；需提供国家认监委认可的具有CNAS或CMA资质标识的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件原件备查。 9、全景摄像机具有4个暖光灯，细节摄像机具备6个混光灯，每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块，支持混合补光，可单独开启红外灯和白光灯； 10、电源电压在DC36V±55%范围内变化时，设备能正常工作； 11、细节摄像机水平角度：0°~360°，连续旋转，垂直角度：-35°~90°，自动翻转； 12、混合补光:可识别距设备800米处的人体轮廓；白光补光:可识别距设备300米处的人体轮廓； 13、支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取 | 6 | 台 |  |  |
| 7 | 前段设施设备 | 传感器、反馈线、光纤收发器、防水箱、交换机、声光警报器等 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 建设主要材料 | 加厚不锈钢异形终端杆（304材质，33*28*2.0mm），不锈钢万向底座（厚度3.0mm），不锈钢异形承力杆（304材质，33*28*2.0mm），生物探测电缆（2.5mm），紧线器（ABS），线连接器，拉力弹簧（304材质），加厚不锈钢防水箱（304材质，厚度1.0mm），国标RVV3*2.5铜电线，不锈钢摄像机立柱支架，2米室外球机高空支架，六类非屏蔽双绞线，不锈钢防水箱，避雷器支架，8芯室外铠装光纤等 | 1 | 批 |  |  |
| 9 | 建设辅助耗材 | 异形终端杆（304材质，33*28*2.0mm），绝缘子(ABS)，异形中间承力杆(304材质，33*28*2.0mm)，警示牌，接地桩，声光报警器底座，挂板，异形终端杆（304材质，33*28*2.0mm），堵头，异形中间承力杆（304材质，33*28*2.0mm），堵头，花篮螺丝，钢丝绳，异形终端杆（304材质，33*28*2.0mm），异形承力杆（304材质，33*28*2.0mm），自攻钉，异形中间承力杆（304材质，33*28*2.0mm），万向底座（304材质，厚度3.0mm），锁紧螺栓，终端杆万向底座锁（304材质，厚度3.0mm），紧螺栓，PVC管，不锈钢过线管，膨胀螺丝，PDU排插，防雷稳压器，防火泥，波纹管，弯头三通等其他辅材。 | 1 | 批 |  |  |
| 10 | 人工 | 环校东路至环校南路树木树枝杂草修剪清理清运及铁丝网拆除，路面挖槽综合布线及光纤熔接，电子围栏设备及不锈钢杆安装及调试，软件接入调试,摄像机安装调试，高空球机安装调试，储物柜安装维修调试，围墙修复焊接等。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计总金额（小写 单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上所有带“▲”条款的技术内容，需按技术参数要求提供对应的佐证材料，如未明确要求提供佐证材料的，谈判响应供应商必须提供产品彩页或检测报告（技术内容条款有要求作证资料的，以技术内容条款要求为准），供应商对上述产品的货物技术参数条款存在不满足、负偏离或未响应的条款数量≥3项，视为未实质性响应文件要求。

2、本次报价控制价为：268500元。

3、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

采购响应供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：