崇文报告厅音响灯光系统改造采购项目及具体要求

- 采购项目：

1、货物需求一览

本次多功能报告厅音响灯光系统改造项目不可拆分投报价文件。本工程为崇文楼多功能报告厅音响灯光系统升级改造，本次采购的所有设备需与报告厅现有设备及系统无缝对接。

为达到工程使用的技术参数、标准并满足使用要求，并使各响应供应商报价统一、可比，响应供应商对本项目的一些材料设备推荐品牌，投标人必须选择其中一种报价（或更优质的品牌并提供此品牌更优质的佐证材料）。

材料/设备品牌要求：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 舞台灯光设备 | siakos ，itc， LISTENPA,3A |
| 2 | 电源线，信号线 | 韩电，立维腾，帝润 |
| 3 | 音响设备 | siakos ，itc， LISTENPA,3A |
| 4 | 会议互动系统 | 巴可，宝疆，丽讯 |

2、采购清单及技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 效果灯 | 1.采用进口LED光源 54*3W； 2.0-100%平滑无抖动独立电子线性调光，摄影无频闪，无眩光； 3.混色：RGBW线性混色，内置宏功能； 4.支持DMX512，内置程序自走，多种声控，主从联机模式； 5.三种演出模式可选（常规模式，低速模式，静音模式）； 6.支持RDM功能；独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪； 8.两种通道模式，4/8通道可选； 9.额定功率≥165W； | 台 | 7 |
| 2 | 地流光束灯 | 1.高精度玻璃光学透镜（6层镀膜），多级光学镜头组电子调焦，具备线性放大功能。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 2.光束角度：Zoom /2.8-48° Spot/5- 20° Wash/ 15-65° 3.颜色盘≥13种颜色+1个空白，双向彩虹效果； 4.内置12个固定图案+1个空白，带图案抖动,单向流水； 5.内置7个可旋转图案片+1个白光，每个图案具有正反旋转，抖动及流水效果。 6.效果图案盘：火焰效果,水纹效果。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 7.采用双棱镜（1个16面棱镜+1个8面棱镜），速度可调。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 8.额定功率≥500W； 9.水平垂直采用光电复位，当发生误动后可自动检索复位；三相步进电机使运动更快更平滑内置过热保护和智能散热系统； 10.双片式频闪0.5-14次/S，具有同步、异步、随机频闪方式，速度可调； 11.两种通道模式，17/24通道可选； 12.色温: 7800K | 台 | 6 |
| 3 | 影视灯 | 1.采用高光效COB白光200W LED 3200K； 2.显色指数Ra≥91； 3.DMX控制通道，2通道； | 台 | 10 |
| 4 | 烟雾机 | 1.可遥控、DMX512控制； 2.无需预热直接出烟； 3.输出量≥3200cuft/min； 4.可调节风力大小跟方向； 5.额定功率 :600W-750W； | 台 | 2 |
| 5 | 大灯勾 | 1.规格：28mm；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm | 个 | 21 |
| 6 | 安全绳 | 1.规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg | 条 | 21 |
| 7 | 喷雾烟油 | 1.1L/瓶 6瓶/箱（重烟油） | 瓶 | 6 |
| 8 | 灯杆 | 1.金属防锈灯光吊杆φ50*2.5mm | 项 | 1 |
| 9 | 电源线 | 1.符合标准GB/T3956-2008 2.三根导体,单根导体标称截面为2.5mm² 3.单根导体使用49芯直径为0.25mm裸铜线或镀锡铜线绞合而成 4.经15000次往复运动后，即不发生电流断路，也不发生导体间短路。 5.内部采用抗拉绳填充,防水膜包裹,平均外径大于9.6mm 6.20℃时单根导体电阻最大值小于7.98Ω/km | 米 | 390 |
| 10 | 信号线 | RVVP2*0.5信号控制线 | 米 | 390 |
| 11 | PVC管 | 1.D25PVC管 | 米 | 400 |
| 12 | 辅助材料 | 膨胀螺丝、塑料仔、垫片、防水胶布，5孔插座 | 批 | 1 |
| 13 | 安装调试费 | 灯光设备安装、调试、脚手架租赁等 | 项 | 1 |
| 2、音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.支持≥24路Mic输入接口兼容24路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥8路编组+辅助输出、≥1组立体监听输出、≥1路耳机监听输出。 3.采用32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48Khz数模/模数转换。 4.支持1个7英寸IPS触屏，支持1024×600分辨率；具备13个100mm行程的高精密电动推子。 5.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 7.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 9.支持自动混音功能、RTA功能、Talkback功能；具有12种效果处理器。 10.频率响应：22Hz~22KHz at 0dBu±1.5dB；失真度：<0.01% at 0dBu 1KHz；最大输入电平：+20dBu±0.5dBu；麦克风输入增益：0dBu-50dBu；麦克风输入信噪比：111dB；最大输入电平：+20dBu±0.5dBu；均衡器：21Hz-19.2KHz +/-24dB。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络音频接口卡 | 1.卡槽：Mini-PCI卡槽 2.主板支持本地控制和管理功能的微处理器处理 3.支持通过交换机的冗余网络连接 4.比特深度：32位 5.每通道支持48kHz采样率。 6.具有32*32个同步音频流。 7.支持硬件音频测听。 8.每个通道有2000个样本音频缓冲。 9.支持通过网络软件升级 10.为了保证系统的效果要求与调音台同一品牌。 | 张 | 1 |
| 3 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。 6.配置2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，16路发送，16路接收通道，可实现网络音频扩展。面板具备USB接口。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 9.为了保证系统的效果要求与调音台同一品牌。 | 台 | 1 |
| 4 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 5.为了保证系统的效果要求与调音台同一品牌。 | 台 | 1 |
| 5 | 广播中心环境噪声检测器 | 1.自动识别广播扩声现场噪声和广播节目的声压级，设备具有环境噪音跟背景音乐检测分离功能。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 2.支持≥4路单声音道输入接口，≥4路单声道输出接口。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 3.具备≥4路数字探头接口，探头即可以串接也可以并接，每台设备至少可接16个噪音检测探头，检测探头最远可传3KM。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 4.设备需提供串口（DB9）配置接口，方便联机下载相关配置数据；电脑软件配置功能，软件作成插件式；可以脱机自动检测控制。 5.根据现场环境噪音，可以自动检测调整扬声器声压级大小；保证现场吵杂时能清晰听到扬声器所播放内容。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 6.为了保证系统的效果要求与调音台同一品牌。 | 套 | 1 |
| 6 | 噪声采集器 | 1. 探头可以串接也可以并接，并且每路数字探头最多可接小于或等于16个。 2. 可以自定义采样频率周期。 3. 采集现场环境噪音经过处理并将信号传回检测主机。 4. 全数字噪音采集探头。 5. 级联功能：分别一路输入一路输出。 6. 高低通滤波频率可调功能。 7. 远距离传输：可达3公里。 8.为了保证系统的效果要求与调音台同一品牌。 | 套 | 1 |
| 7 | 会议互动系统 | 一. 无线投屏 1.支持平台系统 (Windows, OS X, Android, iOS, Chrome OS)无线投屏 2.提供无软件安装无线投屏，可使用系统内置的无线投屏，支持Windows 8/10 Miracast、Android Miracast & Google Cast、iOS/Mac OS AirPlay等 3. 提供软件投屏，支持Windows电脑、Mac电脑、苹果手机/平板、安卓手机/平板等各类设备 4.投屏分辨率最高支持4k，4分屏下每个画面分辨率最高可达1080p 5.支持Windows扩展屏投影 6.支持会议及教学双场景切换 7. 同时联机64个终端设备 8.同时最多投屏4个终端画面，并可混合软件、AirPlay、Googlecast、Miracast等终端同时投屏 9.支持2、3、4分屏，并依据投影数量自动调整画面布局 10.提供主持人功能，能锁定会议、指定投屏、发起投票等 11.主持人启用后，用户不得任意投屏，须由主持人指定投屏 12.即时投票系统，实时统计并输出结果 13.支持档案传送分享、远程标注等 14.实时画面注记，撷图并发送到终端 15.提供触摸屏会议控制功能，包含连线成员列表、控制会议结束、指定连线成员投屏、改变画面布局等 16.支持远程鼠标 (仅Woindows, OS X) 17.支持IP地址连线投屏、二维码扫瞄连线投屏(仅平板电脑、智能手机)、投屏码及网页内开启投屏 18.提供连线PIN码锁定，避免误连接 19.支持修改设备名称并支持中文 20.支持Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint及Adobe PDF文件格式 21.支持视频播放：兼容MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4, H.264, VC-1编码之视讯档案(格式) 22. 支持音频播放：AAC, MP3, WAV, WMA 23.支持图像：BMP, JPG, PNG 24.支持FHD 1080p高画质视频推送播放 二、信息发布 1.支持无线网路及以太网，可经由网路进行内容更新、设备管理、播放设定等。 2.提供播放计划，系统可定义播放内容及时间，设置启动播放时间、周期播放时间等 3.提供自订模板设计工具，使用者可以依据需求自行设计画面模板，模板布局内容支持并排及叠加 4.支持视频播放，最多支持2个视频同时播放 5.支持图像播放，图片应可设置多张轮播、间隔时间等 6.提供日期时间、天气等小部件显示 7.支持静、动态文字显示，包含自定义文字、背景颜色、字型大小、动态跑马灯速度及背景图像 8.提供公告信息弹窗播放 (文字、PowerPoint文档及图像内容) 9.支持HTML5格式网页内容 (线上/离线)显示、RSS Feeds、时钟及即时天气资讯 10.支持连接USB摄像头，播放实时视频 11.支持网路摄像头，可经由网路连接网络监控摄像头，实时播放摄像头画面 12. 设备分组管理，针对群组内设备可统一发布内容、播放计划安排 13.设备远程画面监控，统一监看所有设备的播放画面，可设置画面刷新时间 三、系统功能 1.支持无线投屏及信息发布功能并可依据需求自行选择开启、关闭任一功能或同时并存 2.支持无线投屏及信息发布自动切换功能，系统可设置自动切换时间 3.支持双网架构 (有/ 无线网卡可同时分别连接不同网络并同时进行无线投屏) 4.支持无线网络加密 (WEP, WPA/ WPA2 PSK-ENT, EAP或Web-Based Login) 5. USB接口支援U盘存取、触控功能连接及鼠标 6.多屏同步功能，可设置为収播屏，主播屏显示画面经由网络同步显示到収播屏，収播屏最多支持4个 7.系统配置提供密码保护功能(设定组态保护) 8.提供设备群组远程管理功能，远程更改配置、监控在线状态、使用连线数、群组分类等 9. 信息发布支持局域网本地发布及云端异地发布，内容均经由网络发布 四、 硬件规格 1. 至少包含以下音视频输出端口：HDMI *1、3.5mm phone *1等 2.至少包含以下端口：USB*2、RS-232、MicroSD等 3.网络连接能力：Ethernet 10/100/1000Mbps、WIFI 2.4/5 gHz等 4.视频输出分辨率：4K、1080p、720p等 5.配套USB无线投屏器（仅用于Windows、Mac的电脑或便携机）、提供五个按键，分别对应全屏/连接、分屏投影、更换分屏位置、弹出软件界面、一键启动扩展屏，并提供LED灯号提示使用状态，具备独立设置界面，能修改网路配置，连接到WiFi网路。 | 套 | 1 |
| 8 | 无线头戴话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个头戴话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 7.为了保证系统的效果要求与调音台同一品牌。 | 套 | 2 |
| 9 | 无线手持话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段，调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道间隔：250KHz。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。提供产品彩页和产品官网截图进行佐证。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 9.为了保证系统的效果要求与调音台同一品牌。 | 套 | 4 |
| 10 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 3.为了保证系统的效果要求与调音台同一品牌。 | 台 | 2 |
| 11 | 话筒天线 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 5.为了保证系统的效果要求与调音台同一品牌。 | 个 | 2 |
| 12 | 馈线 | 1.原装馈线，频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 3.为了保证系统的效果要求与调音台同一品牌。 | 米 | 40 |
| 13 | 辅助材料 | 辅助材料 | 批 | 1 |
| 14 | 安装调试费 | 音响设备安装、调试、脚手架租赁等 | 项 | 1 |

- 3、技术响应要求

3.1 成交供应商应保证本次供应的产品必须是全新未经拆封、原厂商原装、正规渠道的产品，采购人可对成交产品的货源渠道证明进行核验、对产品品质进行确认。来源不明或厂家不予认可的产品采购人有权拒收，成交供应商应无条件须配合核验。

3.2报价为完成工程项目施工并经验收合格交付使用过程中所有可能发生的一切费用，包含但不限于项目设备、项目主辅材料费、机械设备费用、设备的安装调试、线管铺设、系统调试对接等人工费、检验校核、劳保、税金、验收费用、保修服务、垃圾清理费、可能少报漏报的细目及招标文件的特别规定等一切费用。上述费用供应商应纳入报价，否则将视为供应商已经知悉并免费提供。

3.3供应商应在响应文件中列明所报货物的全套（主体、辅材、配件）的品牌、型号、具体产地、生产厂家、详细配置、技术规格、主要参数、性能说明、功能介绍、数量及对应的分项报价（含综合单价和总价）等。

3.4供应商应提供所报主要货物的最新产品彩页、使用手册或技术说明书并加盖供应商公章，产品彩页、使用手册或技术说明书样本必须与所报货物保持一致，并对产品彩页、使用手册或技术说明书资料的真实性及与所报货物的符合性负责。产品彩页、使用手册或技术说明书样本与响应文件文字描述不符时，应明确以哪个为准，并说明理由或提供依据，否则评审委员会将做出不利于供应商的评审。

3.5供应商提供的货物技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

3.6供应商所报产品《设备技术参数》中所有的技术参数要求存在不满足、负偏离或未响应的条款数量≥3项的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标响应无效。

3.7供应商应尽量提供能证明其报价货物符合国家标准的相关证明文件复印件（如质检部门对货物的鉴定证书、检测报告等）。

3.8供应商所提供的产品必须是自身合法生产或合法来源的优质产品。

3.9成交供应商不得将本项目内容部分或全部转包他人，否则采购人将解除合同。

3.10供应商必须保证采购人在使用其成交产物过程的任何时候均不侵犯第三方的知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权和技术秘密等权利）。若任何第三方针对成交供应商根据本项目提供的货物及服务行为提出知识产权侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。如果采购人因为第三方的侵权指控遭受了损失（包括但不限于律师费、诉讼费、生效法律文书要求采购人承担法律责任等），采购人有权向成交供应商追偿。

3.11供应商应明确所报货物和采购要求存在正负偏离情况。对照采购文件要求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格、商务要求做出了实质性的响应，或申明与技术、商务要求条文的偏差和例外并列于《技术规格和商务响应表》中。供应商若未对采购要求进行逐条响应，评审委员会将做出不利于供应商的评审。

3.12福建以外的响应供应商，在福建省内应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，能提供本地化技术服务，应提供相关的证明材料。属分公司的，应在报价文件中提供在福建省内工商部门注册登记的营业执照有效复印件。属合作伙伴的，供应商应在报价文件提供以下材料：（1）与合作伙伴签订的合作协议书原件(加盖合作双方的公章)；（2）合作伙伴的法人营业执照副本原件及有效复印件(加盖合作伙伴的公章)。

- 售后服务、技术支持与培训：

- 保修及售后服务

整体项目的免费保修期按照投标方承诺年限（不少于3年，从验收合格后算起），并在保修期内提供人工、服务、零部件全免费上门保修服务。同时，成交供应商应在接到服务请求（电话或书面）后的4个小时内做出答复，8个小时内派人到采购方修复解决问题，12个小时内不能修复的必须提供相同型号品牌代用品或是替代品，替代品的质保期重新计算，从验收合格之日起算。

保修期结束后，厂方应对提供的设备实行终身维护，维修时只收取成本费。请供应商在投报价文件中提供详细的保修措施说明及售后服务条款。

- 培训要求

响应供应商应免费对我方人员进行技术培训，要求如下：

- 响应供应商至少提供满足本采购文件要求的培训服务。

- 响应供应商必须根据采购文件采购的设备及采用的相关技术，在报价文件中提出全面的培训计划，并在合同签定后实施。

- 响应供应商必须提供高水平的培训。培训应包括各种硬件、软件的使用维护及简单的故障处理方法等。

- 响应供应商派出的培训教员应至少具有三年的相同课程的教学经验。

- 响应供应商必须为所有被培训人员提供的资料必须是中文书写，培训地点可以安排在工程现场。

- 培训工作必须在合同生效且系统安装完成之后，工程交接之前安排。