信息网络布线（5G通信工程）项目清单

| 序号 | 请购物品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G通信工程实训装置 | M4-Z01 | 1、墙体模块1套：含A墙1面（长宽高1460mm *240mm*1670mm），B墙1面（长宽高660mm *240mm*1670mm）。墙体表面安装实训面板模块，单组装置共计20个“实训面板模块”和6个侧面板，要求每个模块可以通过螺丝轻易独立拆卸。 3.2、 实训面板模块规格种类：采用符合世界技能大赛比赛平台结构标准设计，每个模块宽700mm高600mm，共有“实训孔板模块”、“机柜安装架模块”和“机架模块”、“框架木板模块”三种类型，可根据需要自由选配置。 3、“实训孔板模块”：采用钢板和压缩密度板的组合结构，规格700mm*600mm的实训面板上具有6mm孔径的实训安装孔，共计200个以上，孔距40mm以下，模块孔可以采用工程常用的自攻螺丝直接安装。 4 、“机柜安装架模块”：是用于安装挂墙机柜的加强面板组件，内侧设计有加强筋结构，可侧挂标准6-12U挂墙机柜，垂直抗扭承重35KG以上，面板内置暗装进线孔4个，内嵌了220V国标电源接口，可供机柜设备取电。 5、“框架木板模块”：采用框架结合木质面板的形式组成，用于技能大赛特定试题开孔布局时使用，木质面板根据不同的赛题可以随意更换。 6、“机架模块”：设置有12个标准U高度的19英寸机架，可配置各种19英寸实训组件，使其嵌入在墙体上，增加更多的实训灵活性。 7、19英寸实训组件：墙体机架模块配置“8U实训孔板”、“4U白板”、“4U桥架托臂板”、“4U工作区模块”、“4U出线口模块”“8U家居布线箱模块”等实训组件，用于组成本装置特色的标准模块化实训区域设计。 8、 暗装电源开关1套； 9、 架空机柜2个：32U高度； 10、挂墙机柜：高12U，宽600m*深450mm机柜2个、3U RHUB通信机柜2个； 11、桥架及光纤槽道2套：含200mm宽网格桥架1套，150mm光纤槽道2套； 12、暗装过线管套件2套，管径5cm,采用加厚PVC管制作； 13、配套工具：不锈钢工作台2个。 | 1套 |  |  |
| 2 | M5模块铜缆链路故障箱 |  | 钢材质箱体设计，兼容19英寸机架，高度5U，采用固定链路模型和可调式腔体设计。 配置CAT6类铜缆故障链路6组和正常链路1组，故障链路包括有“开/短路、错对、交叉、串绕、回波损耗、近端串扰”等常见故障。 | 1套 |  |  |
| 3 | M5模块光纤链路故障箱 |  | 钢材质箱体设计，兼容19英寸机架，高度5U，采用固定链路模型和可调式腔体设计。 包含单模光纤一级测试与二级测试故障链路模型，其中一级测试3种（交叉、单芯断开、损耗过大）；二级测试5组，包含熔点定位、损耗类型等故障种类。 | 1套 |  |  |
| 4 | 信息布线工具套装 |  | 长490mm×宽315mm×高750mm，六个移动抽屉，内置海棉泡，带有便提式把手伸缩拉杆、橡胶轮，每个工具采用凹陷式固定，利于保护； 1、电动起子1把；2、斜嘴钳1把；3、水口钳2把；4、老虎钳1把；5、鲤鱼钳1把；6、剥线刀2把；7、KD型打线刀1把；8、单对打线刀1把；9、5对打线刀1把；10、树枝剪刀1把；11、2米钢卷尺1把；12、压线钳1把；13、通断测试仪2个；14、活扳手1把；15、裁管刀1把；16、穿线器1根；17、钢角尺1把；18、线槽剪刀1把；19、锯子1把；20、磨刀器1把；21、水平尺1把；22、计算器1个；23、记号笔2支；24、弯管器1把；25、酒精喷雾瓶1个；26、红光笔1把；27、束管开剥器1把；28、单口米勒钳1把； 29、双口米勒钳1把；30、皮线光缆开剥器1把；31、凯夫拉剪刀1把；32、开缆刀1把；33、护目镜1副；34、盒子2个；35、组合盒子2个；36、半指手套1副；37、工具腰包1个；38、计时器1个；39、水口钳套2个；40、美工刀1把；41、工具包1个；42、小型铲连刷1套；43、螺丝刀1把。() | 1套 |  |  |
| 5 | 藤仓光纤熔接机Fujikura 套装 | 88S/CT50 | 含1、纤芯对准熔接机：88S，数量：1pc；（1）电池：BTR-15，数量：1pc；（2）交流适配器：ADC-20，数量：1pc；（3）交流电源线：ACC-14,15,16或17，数量：1pc；（4）USB通信线：USB-01，数量：1pc；（5）熔接机背带：ST-02，数量：1pc；（6）电极棒（备用）：ELCT2-16B，数量：1pair；（7）光纤夹具装载板：SP-03，数量：1pair；（8）携带箱：CC-39，数量：1pc；（9）左侧工具托盘：WT-09L，数量：1pc；（10）右侧工作托盘：WT-09R，数量：1pc；（11）工作托盘冷却架：JP-09，数量：1pc；（12）三脚架螺丝：TS-03，数量：2pcs； （13）携带箱背带：ST-03，数量：1pc；（14）酒精泵：AP-02，数量：1pc； （15）快速操作手册：QRG-02-E，C或J，数量：1pc；2、单芯光纤涂覆层剥除钳：SS03或SS01，数量：1pc；3、光纤切割刀：CT50，数量：1pc；（1）光纤碎屑收集盒：FDB-05，数量：1pc；（2）光纤托盘：AD-10-M24，数量：1pc；（3）切割刀携带盒：CC-37，数量：1pc；（4）内六角螺丝刀：HEX-01，数量：1pc； 熔接机主要参数1、光纤对芯方式：纤芯对准；2、熔接光纤数量：单芯光纤；3、适用光纤（1）光纤类型：单模光纤、多模光纤；（2）包层直径：80到150μm；4、适用涂覆层适用护套压板：涂覆层直径：3000μm，切割长度：5到16mm*1；5、光纤熔接效果（1）熔接损耗*2，①ITU-T G.652：平均0.02dB、②ITU-T G.651：平均0.01dB、③ITU-T G.653：平均0.04dB、④ITU-T G.655：平均0.04dB、⑤ITU-T G.657：平均0.02dB；（2）熔接时间*3，①SM FAST模式：平均7到9秒；②AUTO模式：平均14到16秒；6、接口（1）电脑：USB2.0 Mini B type； （2）外置LED灯：USB2.0 A type 约为DC5V，500mA（3）带状热剥除钳：Mini DIN 6pin 直流12V,1A；（4）无线通信*8 Bluetooth 4.1 LE；7、数据存储（1）熔接模式：100个熔接模式；（2）加热模式：30个加热模式；（3）熔接结果：20000个熔接结果；（4）熔接影像：100个影像； | 1套 |  |  |
| 6 | # OTDR光纤测试仪 | DR3000 D/S | DR3000S:测试波长：1550nm±20nm；DR3000D:测试波长：1310nm/1550nm±20nm；1、光功率计、光源、VFL、网线线序校对、照明功能2、光纤类型：SMF单模；3、动态范围：20dB；4、事件盲区：3m；5、衰减盲区：8m；6、测量范围：500m-60km；7、脉冲宽度：3ns-60us；8、测距精度：±（1m+取样间隔+0.005%*测试距离）；9、损耗精度：±0.05dB/dB；10、采样点数：16k-256k；11、采样分辨率：0.05m-8m；12、反射精度：±3dB；13、数据存储：内部：≥600条；外部：可扩展TF卡；14、激光安全等级：Class2级；15、文件格式：SOR标准文件格式；16、接口类型：FC/UPC（可互换SC、ST） | 1套 |  |  |
| 7 | 比赛耗材清单套装 |  | 配套设备：国赛预测最新的家居数字终端配件，含唯康标准的门禁套件、数字摄像头、POE交换机等。 配套耗材：光纤盒SC光纤盒8口1个、光纤接续盒2进2出/48芯 1个、光纤配线架19英寸/SC/双工/12口/黑色 2个、单元箱一体化光纤配线架48芯1个、分纤箱24芯1个、100对110配线架 2个、配线架 19英寸25口语音配线架2个、6A类24口模块化配线架加强支架空架2个、24口模块化非屏蔽配线架2个、理线架8个、超五类非屏蔽双绞线2箱、超五类非屏蔽双绞线多股/100m 1箱、6A类铝箔+编织网屏蔽双绞线单股305m 1轴、大对数三类/非屏蔽/25对50米、同轴电缆 SYWV75-5 白色 50M/R 20米、皮线光缆G657A2 2芯单模蝶形/白色20米、室内光缆GJFJV12芯/B1.1-G652单模光纤100米、松套层绞式轻铠装光缆GYT室外/48芯/B1.1-G652单模光纤50 米；松套层绞式轻铠装光缆GYTS室外/24芯/B1.1-G652单模光纤50米、硅胶软管透明/5mm 10米、快速冷接端子 FT-SC SC 10个、F头75-5/母头/英制5个、超五类免打线式信息模块56个、六类免打线式信息模块10个、6A类免打线式屏蔽信息模块50 个、超五类水晶头（三叉）100个/包1包、六类2叉水晶头/一体式100个/包 1包、86型双口面板5个、86型单口面板5个、有线电视面板5个、86型SC双工单口光纤面板2个、多股超五类UTP跳线/2M 24条、语音跳线110 TO RJ45 /2米5条、单模 1芯SC-SC 3米跳线20 条、单模SC光纤尾纤2米 50条、光纤热缩套管60mm200根、无尘纸 150张/包 1包、手套一次性医用10副、线扣3cm*3cm 100 个、线扣2cm*2cm 100 个、魔术贴 宽20mm/黑色/6米10卷、扎带3*100/1000支/包1包、扎带4mm*200mm/500条/包1包、扎带5*300mm/250根4包、标签扎带 4mm*150mm/500条/包2包、标签扎带 3*100mm/1000支/包 1包、电工胶布 20m*18mm*0.15mm/黑色 5 卷、机架布线装置理线环套件20套、卡式螺母M5/镀镍40个、螺钉 M5*10/十字槽盘头/镀镍 40个、卡式螺母M6/镀镍 120 个、M6*10/十字槽大扁头/镀镍120个、SC耦合器双口50个、SC耦合器/单口 20个、自攻螺钉M2/ 100个、自攻螺钉M4*30/20个、不干胶标签纸5张。 | 1套 |  |  |
| 8 | 基地场地自流平地板 |  | 两间共100平，采用环氧树脂自流平工艺施工；易清洗、通道及工作区彩色区分；基底粗糙，强度高，使用寿命长。 | 100平 |  |  |
| 9 | 配套服务 | 现场服务 | 1、提供校内培训服务，培训内容要求： 1.1、世赛铜缆布线、端接、光纤熔接等基本技能训练； 1.2、智能终端、故障检测模块训练； 1.3、往届试题全真训练、评分。 2、培训人员资质要求： ▲2.1、主要讲师需为世界技能大赛信息网络布线项目裁判员，提供相关证明文件，并加盖公章； ▲2.2、培训技术人员需具有人力资源与社会保障部印发的《线务员考评员》证书或《职业资格高级证书—综合布线管理员》证书，需提供证书复印件加盖公章。 | 1项 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |

采购响应供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：